ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА СБОРКИ

ГОСТ 3.1407-86  |  Форма 1

| Организация | Изделие | Обозначение | Материал / Смазка | Дата | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Привод-Системс» | Актуатор линейный ЛА-12 | ЛА-12-00.00.000СБ | Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) | 23.04.2026 | 1 / 1 |

| — | Операция 005 Монтаж и проверка печатной платы | Рабочее место монтажника РЭА | Разр. | Тпз, мин | Тшт-к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Оборудование: Рабочее место монтажника РЭА | Инструмент/приспособления: Паяльная станция 48 Вт, флюс ФТС, припой ПОС-61, тестер | 3 | 10.0 | 72.6 |
| О01 | Получить плату ЛА-12-00.00.0011 и комплект SMD-компонентов согласно схеме ЭЗ |  | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Т02 | Паяльная станция; пинцет антистатический; флюс ФТС; припой ПОС-61 Ø0,8 |  | Т | — |  |
| О03 | Нанести флюс на контактные площадки платы |  | 3 | 3.0 | 5.0 |
| О04 | Установить и запаять SMD-резисторы R1–R8 (типоразмер 0805) |  | 4 | 8.0 | 13.0 |
| О05 | Установить и запаять SMD-конденсаторы C1–C6 |  | 5 | 6.0 | 19.0 |
| О06 | Установить и запаять микросхему драйвера двигателя (SO-8) |  | 6 | 5.0 | 24.0 |
| О07 | Установить и запаять разъём питания JST-2 и разъём управления JST-4 |  | 7 | 4.0 | 28.0 |
| О08 | Отмыть флюс изопропиловым спиртом, просушить 5 мин |  | 8 | 5.0 | 33.0 |
| Р09 | Проверить тестером отсутствие короткого замыкания по цепям питания |  | 9 | 3.0 | 36.0 |
| Р10 | Подать питание 12 В; измерить напряжение на выходах ±5% |  | 10 | 4.0 | 40.0 |
| Р11 | Проверить ток холостого хода: не более 50 мА |  | 11 | 3.0 | 43.0 |
| О12 | Промаркировать плату серийным номером; уложить в антистатический пакет |  | 12 | 2.0 | 45.0 |
| Итого по операции 005: Тшт-к = 72.6 мин ¦ ЗП = 544.50 руб ¦ Разряд 3 |  |  | 3 | 10.0 | 72.6 |

| — | Операция 010 Входной контроль покупных изделий | Рабочее место контролёра ОТК | Разр. | Тпз, мин | Тшт-к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Оборудование: Рабочее место контролёра ОТК | Инструмент/приспособления: Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05, микрометр МК 25-2, динамометр ДПУ-0,01 | 2 | 5.0 | 13.2 |
| О01 | Получить партию по маршрутному листу; проверить комплектность по спецификации ЛА-12-00.00.000 |  | 1 | 2.0 | 2.0 |
| Р02 | Подшипник ISK 6300ZZ: проверить маркировку, лёгкость вращения, отсутствие люфта |  | 2 | 1.0 | 3.0 |
| Р03 | Двигатель DM4030: проверить маркировку, напряжение питания, сопротивление обмоток |  | 3 | 2.0 | 5.0 |
| Р04 | Корпус редуктора (отливка): осмотр поверхности, контроль посадочных диаметров штангенциркулем |  | 4 | 2.0 | 7.0 |
| Р05 | Ходовой винт ЛА-12-00.00.004: контроль резьбы калибром, прямолинейность < 0,1/100 мм |  | 5 | 1.5 | 8.5 |
| Р06 | Гайка ходовая ПТФЭ ЛА-12-00.00.002: контроль резьбы, размеров; Ra ≤ 1,6 мкм |  | 6 | 1.5 | 10.0 |
| О07 | Составить акт входного контроля; маркировать партию «ВК ПРИНЯТ» |  | 7 | 1.5 | 11.5 |
| О08 | Передать принятые комплектующие на склад промежуточного хранения |  | 8 | 1.7 | 13.2 |
| Итого по операции 010: Тшт-к = 13.2 мин ¦ ЗП = 83.60 руб ¦ Разряд 2 |  |  | 2 | 5.0 | 13.2 |

| — | Операция 015 Общая сборка актуатора | Сборочный стенд СС-01, верстак слесарный | Разр. | Тпз, мин | Тшт-к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Оборудование: Сборочный стенд СС-01, верстак слесарный | Инструмент/приспособления: Ключ динамометрический 2–25 Н·м; отвёртка Torx T10; пресс ручной настольный ПН-1; смазка Литол-24 | 4 | 15.0 | 153.6 |
| О01 | Запрессовать подшипник ISK 6300ZZ в посадочное гнездо корпуса редуктора; усилие запрессовки 0,5–1,0 кН |  | 1 | 5.0 | 5.0 |
| О02 | Установить ходовой винт ЛА-12-00.00.004 в подшипник; зафиксировать стопорным кольцом |  | 2 | 4.0 | 9.0 |
| О03 | Навернуть гайку ходовую ПТФЭ ЛА-12-00.00.002 на винт; момент затяжки 0,8 Н·м |  | 3 | 3.0 | 12.0 |
| Т04 | Ключ динамометрический 0,5–5 Н·м; отвёртка шлицевая 5 мм |  | Т | — |  |
| О05 | Смазать резьбу ходового винта смазкой Литол-24 (слой 0,2–0,3 мм) |  | 5 | 2.0 | 14.0 |
| О06 | Установить шайбу ЛА-12-00.00.003 и накладки ЛА-12-00.00.005/006 на корпус; закрепить 4 винтами М2,5×30 (ГОСТ 10621-80). Момент 0,4 Н·м |  | 6 | 8.0 | 22.0 |
| О07 | Установить редуктор ЛА-12-00.00.007 на вал двигателя; зафиксировать осью Ø6×40 (ГОСТ 10621-80) |  | 7 | 6.0 | 28.0 |
| О08 | Установить двигатель DM4030 в корпус редуктора; закрепить 2 винтами М6×50 (ГОСТ 17473). Момент 4,0 Н·м |  | 8 | 7.0 | 35.0 |
| О09 | Установить втулку ЛА-12-00.00.008 и алюминиевый профиль L=120 мм (ЛА-12-00.00.0012); закрепить |  | 9 | 6.0 | 41.0 |
| О10 | Установить наконечник ЛА-12-01.00.000 на шток; закрепить гайкой М6 самоконтрящейся (ГОСТ 50273). Момент 6,0 Н·м |  | 10 | 5.0 | 46.0 |
| О11 | Установить хвостовик ЛА-12-00.00.0010; зашплинтовать (шплинт 2,5×25, ГОСТ 397-79) |  | 11 | 5.0 | 51.0 |
| О12 | Установить кольцо уплотнительное; собрать наружный корпус 180924-0 со штекерами 42460-2 |  | 12 | 7.0 | 58.0 |
| О13 | Подключить плату ЛА-12-00.00.0011 к двигателю и разъёму наружного корпуса; уложить провод ПВС 2×0,75 L=0,35 м |  | 13 | 5.0 | 63.0 |
| О14 | Установить шайбы 8.01.08кп.019 (2 шт.) под крепёжные узлы; проверить отсутствие перекосов |  | 14 | 4.0 | 67.0 |
| Р15 | Проверить плавность хода штока по всей длине рабочего хода; усилие от руки не более 5 Н |  | 15 | 3.0 | 70.0 |
| Р16 | Проверить момент затяжки резьбовых соединений согласно таблице моментов |  | 16 | 4.0 | 74.0 |
| О17 | Нанести финальную смазку; закрыть корпус; затянуть крышку |  | 17 | 4.0 | 78.0 |
| Р18 | Визуальный контроль: отсутствие зазоров, люфтов, механических повреждений; комплектность |  | 18 | 3.0 | 81.0 |
| О19 | Сделать отметку в маршрутном листе «Сборка завершена» |  | 19 | 1.0 | 82.0 |
| Итого по операции 015: Тшт-к = 153.6 мин ¦ ЗП = 1408.00 руб ¦ Разряд 4 |  |  | 4 | 15.0 | 153.6 |

| — | Операция 020 Испытания и обкатка | Испытательный стенд ИС-ЛА-12 | Разр. | Тпз, мин | Тшт-к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Оборудование: Испытательный стенд ИС-ЛА-12 | Инструмент/приспособления: Блок питания лабораторный 0–100 В / 5 А; мультиметр Fluke 87; динамометр ДПУ-0,01-2 | 3 | 10.0 | 81.0 |
| О01 | Установить актуатор на стенд; подключить к блоку питания соответствующего исполнения (12/48/96 В) |  | 1 | 3.0 | 3.0 |
| О02 | Обкатка: 10 полных циклов выдвижения/втягивания без нагрузки; контроль плавности |  | 2 | 15.0 | 18.0 |
| Р03 | Измерить ток потребления на холостом ходу: ≤ 0,8 А (12 В) / ≤ 0,3 А (48 В) / ≤ 0,15 А (96 В) |  | 3 | 3.0 | 21.0 |
| О04 | Испытание под нагрузкой 500 Н: 5 полных циклов; контроль хода, скорости, нагрева |  | 4 | 15.0 | 36.0 |
| О05 | Испытание под максимальной нагрузкой 2000 Н: 3 цикла; контроль целостности |  | 5 | 10.0 | 46.0 |
| Р06 | Измерить скорость штока при номинальной нагрузке 500 Н: не менее указанной в ТУ ±10% |  | 6 | 5.0 | 51.0 |
| Р07 | Проверить концевые выключатели / защиту по току в крайних положениях |  | 7 | 5.0 | 56.0 |
| Р08 | Проверить нагрев двигателя и редуктора после 5 циклов под нагрузкой: ΔT ≤ 40°C |  | 8 | 5.0 | 61.0 |
| Р09 | Измерить напряжение питания на разъёме под нагрузкой: просадка ≤ 5% |  | 9 | 3.0 | 64.0 |
| О10 | Охладить изделие до комнатной температуры (≥ 15 мин) |  | 10 | 15.0 | 79.0 |
| О11 | Занести результаты испытаний в паспорт изделия; поставить штамп ОТК |  | 11 | 2.0 | 81.0 |
| Итого по операции 020: Тшт-к = 81.0 мин ¦ ЗП = 607.50 руб ¦ Разряд 3 |  |  | 3 | 10.0 | 81.0 |

| — | Операция 025 Маркировка и упаковка | Рабочее место упаковщика | Разр. | Тпз, мин | Тшт-к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Оборудование: Рабочее место упаковщика | Инструмент/приспособления: Принтер этикеток; термоусадочная плёнка; антистатический пакет; картонный короб | 2 | 5.0 | 32.4 |
| О01 | Нанести этикетку с обозначением ЛА-12-00.00.000-0Х, серийным номером, датой изготовления |  | 1 | 3.0 | 3.0 |
| О02 | Нанести этикетку с электрическими параметрами (Uном, Imax, усилие, ход) |  | 2 | 2.0 | 5.0 |
| О03 | Обернуть актуатор защитной плёнкой VCI; запаять антистатический пакет |  | 3 | 4.0 | 9.0 |
| О04 | Вложить в короб: актуатор в пакете, паспорт/инструкция, монтажный комплект (при наличии) |  | 4 | 3.0 | 12.0 |
| О05 | Нанести на короб транспортную маркировку: «Хрупкое», «Беречь от влаги», ориентация |  | 5 | 2.0 | 14.0 |
| Р06 | Контроль комплектности: актуатор + паспорт + этикетка; соответствие исполнения заказу |  | 6 | 2.0 | 16.0 |
| О07 | Взвесить упакованное изделие; указать вес на коробе |  | 7 | 1.5 | 17.5 |
| О08 | Передать на склад готовой продукции с сопроводительной документацией |  | 8 | 2.0 | 19.5 |
| О09 | Закрыть маршрутный лист; передать в архив производства |  | 9 | 1.5 | 21.0 |
| Итого по операции 025: Тшт-к = 32.4 мин ¦ ЗП = 205.20 руб ¦ Разряд 2 |  |  | 2 | 5.0 | 32.4 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТРУДОЗАТРАТ И ЭКОНОМИКИ

| № оп. | Наименование операции | Разряд | Тпз, мин | Тшт-к, мин | н/ч | ЗП, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | Монтаж и проверка печатной платы | 3 | 10.0 | 72.6 | 1.21 | 544.50 |
| 010 | Входной контроль покупных изделий | 2 | 5.0 | 13.2 | 0.22 | 83.60 |
| 015 | Общая сборка актуатора | 4 | 15.0 | 153.6 | 2.56 | 1408.00 |
| 020 | Испытания и обкатка | 3 | 10.0 | 81.0 | 1.35 | 607.50 |
| 025 | Маркировка и упаковка | 2 | 5.0 | 32.4 | 0.54 | 205.20 |
| ИТОГО на 1 изделие |  |  | 45.0 | 352.79999999999995 | 5.88 | 2848.80 |

Примечание: ЗП рассчитана по тарифным ставкам: 2 разряд — 380 руб/ч; 3 разряд — 450 руб/ч; 4 разряд — 550 руб/ч. Тпз — подготовительно-заключительное время. Тшт-к — штучно-калькуляционное время. н/ч — нормо-часы.